ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени И.С. ТУРГЕНЕВА»

Физико-математический факультет

Кафедра информатики

Гольцов Никита Сергеевич

Разработка системы связи на основе микроcхемы LoRa

Курсовая работа по дисциплине 
«Математическое моделирование»

Направление подготовки:

01.03.02 Прикладная математика и информатика

Направленность (профиль): Компьютерные технологии и анализ данных

Квалификация: бакалавр

Руководитель:

к.ф.-м.н., доц.

Морозова Н.Н. ________________________

Оценка ________________________

Орёл – 2025

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ	6

1.1 Сравнение технологий LPWAN	6

1.2 Обоснование выбора технологии LoRa	8

1.3 Физический уровень LoRa и модуляция CSS	8

1.4 Сетевой уровень: протокол LoRaWAN	10

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА	13

ВВЕДЕНИЕ

#### Обоснование выбора темы и её актуальность

В современном мире технологии Интернет вещей (IoT) стремительно развиваются и находят применение в самых разнообразных сферах: от умных городов и сельского хозяйства до промышленного мониторинга и логистики. Ключевым компонентом любой IoT-системы является надёжная беспроводная связь, способная обеспечить передачу данных на большие расстояния при минимальном потреблении. Именно для решения этих задач была разработана технология LoRa (Long Range), которая сегодня является одним из наиболее востребованных решений в области маломощных глобальных сетей (LPWAN).
	Микросхема Semtech LR1121 представляет собой трансивер третьего поколения с поддержкой множества частотных диапазонов, включая суб-гигагерцовый диапазон (150-960 МГц), диапазон 2.4 ГГЦ и спутниковый S-диапазон. Это делает ее универсальным решением для глобальных IoT-приложений.

Обзор существующих решений

В процессе исследования были изучены существующие решения в области LoRa-технологий и программного обеспечения для работы с трансиверами серии LR11-xx. Компания Semtech предоставляет официальный SDK (Software Development Kit) для своих микросхем, однако он ориентирован на профессиональных разработчиков и требует глубокого понимания архитектуры устройства.

Среди открытых решений следует отметить библиотеку RadioLib для платформы Arduino, которая обеспечивает поддержку различных радиомодулей, включая LR1121. Среда разработки PlatformIO предоставляет удобные инструменты для управления проектами и зависимостями при работе со встраиваемыми системами.

Анализ существующих решений показал, что большинство из них либо слишком низкоуровневые для быстрого прототипирования, либо недостаточно документированы. В рамках данной работы предлагается разработка программного обеспечения, которое объединит преимущества обоих подходов: простоту использования и полный контроль над параметрами связи.

Предмет исследования

Программное обеспечение для беспроводной связи на основе технологии LoRa с использованием микросхемы LR1121.

Объект исследования

Процесс разработки системы связи на основе трансивера Semtech LR1121.

Цель работы

Проектирование и разработка программного обеспечения для системы беспроводной связи на основе микросхемы LoRa LR1121 с использованием языка C/C++ и платформы ESP32.

Задачи работы

- Изучение технологии LoRa и анализ характеристик микросхемы LR1121.

- Разработка архитектуры программного обеспечения и структуры проекта.

- Реализация модулей инициализации, передачи и приёма данных.

- Тестирование разработанного программного обеспечения на платформе ESP32-S3 с интегрированной LR1121.

Структура работы

Работа включает в себя введение, две основные главы, заключение, список использованных источников и приложения.

Во введении объясняется значимость разработки, выполняется анализ имеющихся решений, формулируется цель работы и определяются задачи для ее достижения.

Первая часть представляет собой анализ предметной области: рассматриваются технологии LPWAN, обосновывается выбор LoRa, описывается физический и сетевой уровень.

Вторая часть работы описывает техническую реализацию проекта: выбор средств разработки, структуры программного кода и математическое моделирование.

В заключении подводятся итоги работы, оценивается степень достижения поставленных целей.

Список источников включает перечень использованной литературы и веб-ресурсов по теме исследования.

# 1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

## 1.1 Сравнение технологий LPWAN

Интернет вещей (IoT) – это концепция объединения физических устройств в единую сеть для сбора, обмена и обработки данных. В последние годы IoT активно внедряется в различные сферы: умные дома, сельское хозяйство, промышленный мониторинг, логистика и городская инфраструктура.

Одной из ключевых задач при построении IoT-систем является организация надёжной беспроводной связи между устройствами. При этом важно обеспечить передачу данных на большие расстояния при минимальном энергопотреблении, поскольку многие IoT-устройства работают от батарей и должны функционировать автономно в течение месяцев или даже лет.

Для решения этой задачи были разработаны технологии LPWAN (Low Power Wide Area Network) – маломощные сети с большой зоной покрытия. Основными представителями данного класса являются LoRa, Sigfox и NB-IoT.
	LoRa (Long Range) — это технология радиосвязи, разработанная компанией Semtech. Она использует запатентованную модуляцию CSS (Chirp Spread Spectrum — модуляция с расширением спектра) и работает в нелицензируемых диапазонах ISM (868 МГц в Европе и России, 915 МГц в США). LoRa обеспечивает дальность связи до 5 км в городских условиях и до 15 км в сельской местности при прямой видимости. Ключевым преимуществом является возможность развёртывания частных сетей без зависимости от операторов связи.
	Sigfox — технология, разработанная одноимённой французской компанией. Работает в нелицензируемых диапазонах ISM: 868 МГц в Европе, 915 МГц в США. Sigfox использует модуляцию UNB (Ultra Narrow Band) — сверхузкополосную модуляцию. Ширина полосы одного канала составляет всего 100 Гц, что обеспечивает очень высокую чувствительность приёмника (до −142 дБм) и большую дальность связи — до 50 км в сельской местности.

NB-IoT (Narrowband IoT) — это технология для IoT, которая работает через обычные сотовые вышки (как мобильная связь). Разработана организацией 3GPP, которая создаёт стандарты 4G/LTE. Работает на частотах 700–900 МГц. Использует те же принципы передачи данных, что и LTE в телефонах, но в узкой полосе — всего 180 кГц. Главное преимущество — сигнал хорошо проходит сквозь стены, поэтому датчики работают даже в подвалах и внутри зданий. Дальность связи до 10 км, скорость — до 250 кбит/с (приём) и до 20 кбит/с (передача).

В таблице 1.1 представлено сравнение основных характеристик рассматриваемых технологий LPWAN.

Таблица 1.1 — Сравнение технологий LPWAN

| Параметр | LoRa | Sigfox | NB-IoT |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный диапазон | ISM (868/915 МГц) | ISM (868/915 МГц) | LTE (700-900 МГц) |
| Тип модуляции | CSS | UNB | OFDM |
| Ширина полосы | 125-500 кГц | 100 Гц | 180 кГц |
| Дальность связи | 5-15 км | 10-50 км | 1-10 км |
| Скорость передачи | 0,3-50 кбит/с | 0,1-0,6 кбит/с | До 250 кбит/с |
| Чувствительность | До -138 дБм | До -142 дБм | До -141 дБм |
| Двухсторонняя связь | Полная | Ограниченная | Полная |
| Частные сети | Да | Нет | Нет |

1.2 Обоснование выбора технологии LoRa

Для реализации данной курсовой работы была выбрана технология LoRa.

Главное преимущество LoRa перед Sigfox и NB-IoT — возможность создания полностью автономной системы связи без внешней инфраструктуры: два устройства с LoRa-трансиверами могут обмениваться данными напрямую, тогда как Sigfox и NB-IoT требуют наличия сети базовых станций. При этом LoRa работает в нелицензируемом диапазоне 868 МГц, что не требует разрешений, а гибкие настройки (фактор расширения SF7–SF12, ширина полосы 125–500 кГц, мощность передатчика) позволяют изучить влияние этих параметров на характеристики связи.

Для программной реализации существует библиотека RadioLib с открытым исходным кодом, которая поддерживает трансивер LR1121 и значительно упрощает разработку.

Таким образом, LoRa является оптимальным выбором для учебного проекта: технология доступна, не требует внешней инфраструктуры, имеет хорошую документацию и позволяет на практике изучить принципы построения систем беспроводной связи для IoT.

1.3 Физический уровень LoRa и модуляция CSS

Физический уровень LoRa основан на модуляции CSS (Chirp Spread Spectrum) — модуляции с расширением спектра. Используются радиосигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), частота которых линейно изменяется во времени в пределах заданной полосы пропускания.

Различают два типа ЛЧМ-сигналов: восходящий (up-chirp), у которого частота возрастает от минимальной до максимальной, и нисходящий (down-chirp), у которого частота убывает. В LoRa для передачи данных используются восходящие сигналы, а нисходящие применяются в преамбуле для синхронизации.

Информация кодируется путём циклического сдвига начальной частоты сигнала. Каждый символ начинается с определённой частоты в пределах полосы, и эта начальная частота определяет передаваемое значение. Приёмник определяет сдвиг частоты путём перемножения принятого сигнала с опорным и последующего спектрального анализа.

Ключевым параметром LoRa является фактор расширения спектра SF (Spreading Factor), принимающий значения от 7 до 12. SF определяет длительность символа: чем выше SF, тем длиннее символ и выше помехоустойчивость, но при этом снижается скорость передачи данных.

В таблице 1.2 представлены характеристики LoRa для различных значений SF при ширине полосы 125 кГц.

Таблица 1.2 – Характеристики LoRa при различных SF (BW = 125 кГц)

| SF | Бит/символ | Скорость | Чувствительность | Дальность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SF7 | 7 | 5470 бит/с | -123 дБм | 2 км |
| SF8 | 8 | 3125 бит/с | -126 дБм | 4 км |
| SF9 | 9 | 1760 бит/с | -129 дБм | 6 км |
| SF10 | 10 | 980 бит/с | -132 дБм | 8 км |
| SF11 | 11 | 440 бит/с | -135 дБм | 11 км |
| SF12 | 12 | 293 бит/с | -138 дБм | 14 км |

Как видно из таблицы, увеличение SF повышает чувствительность приёмника (способность принимать более слабые сигналы) и увеличивает дальность связи, но при этом снижается скорость передачи.
	На практике выделяют три режима работы LoRa-устройств.
	Режим максимальной дальности: SF12, ширина полосы 125 кГц, максимальная мощность передатчика. Чувствительность приёмника достигает −138 дБм, дальность — до 15 км. Скорость минимальна (293 бит/с), время передачи пакета — более секунды. Подходит для удалённых датчиков, редко передающих небольшие объёмы данных.

Сбалансированный режим: SF9 или SF10, ширина полосы 125 кГц. Обеспечивает дальность 6–8 км при скорости около 1–2 кбит/с. Рекомендуется для большинства применений IoT.

Режим максимальной скорости: SF7, ширина полосы 250 или 500 кГц. Скорость достигает 21.9 кбит/с при полосе 500 кГц, но дальность ограничена 2–3 км. Подходит для устройств вблизи шлюза, передающих большие объёмы данных.

Важное свойство LoRa — квазиортогональность сигналов с разными SF. Сигналы с разными факторами расширения могут передаваться одновременно на одной частоте, практически не создавая помех друг другу. Это позволяет увеличить пропускную способность сети.

Благодаря расширению спектра LoRa способна декодировать сигналы при отрицательном отношении сигнал/шум (до −20 дБ) — когда полезный сигнал слабее шума. Именно это обеспечивает большую дальность связи.

1.4 Сетевой уровень: протокол LoRaWAN

LoRaWAN — открытый сетевой протокол, стандартизированный организацией LoRa Alliance. Важно различать: LoRa — это физический уровень (способ модуляции), а LoRaWAN — сетевой протокол поверх LoRa.

Сеть LoRaWAN имеет топологию «звезда из звёзд» и включает: конечные устройства (датчики, актуаторы), шлюзы (принимают радиосигнал и передают в сеть), сетевой сервер (управление сетью) и сервер приложений (обработка данных).

LoRaWAN определяет три класса конечных устройств, различающихся режимом приёма данных от сети.

Класс A — базовый режим для всех устройств. После передачи открываются два окна приёма: RX1 через 1 секунду, RX2 ещё через 1 секунду. Вне этих окон устройство не принимает данные. Обеспечивает минимальное энергопотребление. Подходит для датчиков на батарейном питании.

Класс B — устройство дополнительно открывает окна приёма по расписанию, синхронизируясь с маяками от шлюзов (каждые 128 секунд). Позволяет сети передавать данные устройству в известные моменты времени. Энергопотребление выше класса A. Подходит для актуаторов.

Класс C — непрерывный приём. Устройство постоянно слушает эфир, выключая приёмник только на время передачи. Минимальная задержка при получении команд от сервера, но высокое энергопотребление. Подходит для устройств с постоянным питанием.

В таблице 1.3 представлено сравнение классов устройств LoRaWAN.

Таблица 1.3 – Сравнение классов устройств LoRaWAN

| Характеристики | Класс A | Класс B | Класс C |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим приёма | После передачи | По расписанию | Непрерывный |
| Энергопотребление | Минимальное | Среднее | Высокое |
| Задержка приёма | Зависит от uplink | Предсказуемая | Минимальная |
| Питание | Батарея | Батарея | Сетевое |
| Применение | Датчики | Актуаторы | Контроллеры |

Безопасность в LoRaWAN обеспечивается шифрованием AES-128. Используются два ключа: NwkSKey (Network Session Key) для защиты служебных сообщений и AppSKey (Application Session Key) для шифрования полезных данных. Это гарантирует, что содержимое данных недоступно даже сетевому серверу.

Для подключения устройств к сети существует два способа: OTAA (Over-The-Air Activation) — устройство получает ключи при присоединении к сети (более безопасно); ABP (Activation By Personalization) — ключи заранее прошиты в устройство (проще, но менее безопасно).

LoRaWAN поддерживает механизм ADR (Adaptive Data Rate): сетевой сервер автоматически подбирает оптимальные SF и мощность для каждого устройства на основе качества связи.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА